姓姓名：陳達軒

學號：0610837

上課時間：

2018 Fall 2EF

姓姓名：陳達軒

學號：0610837

上課時間：

2018 Fall 2EF

微算機實驗報告格式

Lab # 2

ㄧ、實驗目的：

但請以自己對本次實驗的認知來加以說明。

了解七段顯示器電路結構以及相關的控制方式。

二、硬體架構：

請儘量自己畫圖不管是手繪或者是以電腦繪圖(Word or PoworPoint)。

三、程式流程圖：

四、問題與討論：

Note:

1.回答助教在實驗講義中所提的問題。

2.自己發現的疑問以及如何解決的方法。

當重複次數大於Table所存取的個數的時候，會顯示亂碼，這時候需要檢查程式中是否有引導到正確位置，否則會讀取錯誤的值輸出。

(1)

DB 00010001B //A

DB 11000001B //b

DB 01100011B //C

DB 10000101B //D

DB 01100001B //E

DB 01110001B //F

(2)

注意讀取記憶體的位置，內部和外部記憶體會有不同的指令，內部讀取要注意記憶體讀取的大小不可以大於8 bit，內建記憶體大小不可以大於4k，由0000~0FFF。內部記憶體有分為兩區，分別是0000~007F、0080~00FF，存取時要注意。

五、心得：

Note:

1.對於實驗內容的心得感想

2.對本課程的建議。

我認為這次的實驗相對有趣，除了可以經由自己測試的結果調整程式的Table來達到想要的結果，還能銜接上次的DELAY迴圈，讓我在嘗試新指令的同時，也能達到複習的功效。進階題則是相同的部分，讓人感覺輕鬆許多。雖然是第二次的實驗，但是在打主語的時候仍然常常不小心打出C++的語法，這點需要多注意，導致編譯的時候常常會有ERROR，希望未來能更熟練的熟悉主語的寫作方式，更快更流暢的達成目標。

六、程式碼與註解：

基礎題：

ORG 0000H     //從0000位置開始

JMP MAIN     //跳到MAIN執行

ORG 0050H     //從0050位置開始

;----------------

MAIN:

MOV DPTR,#NTABLE     //把NTABLE移動到DPTR儲存

LOOP1:

MOV R2,#0     //將R0歸零

LOOP2:

MOV A,R2     //將R2移動到A

MOVC A,@A+DPTR     //將A加上DPTR(將A+目前的R2移動到A)

MOV P1,A     //移動A到P1給七段顯示器讀取

INC R2     //R2++

ACALL DELAY     //CALL DELAY的迴圈

CJNE R2,#10,LOOP2     //重複LOOP2共10次

JMP LOOP1     //回到LOOP1歸零R2

NTABLE:

DB 00000011B	//0

DB 10011111B	//1

DB 00100101B	//2

DB 00001101B	//3

DB 10011001B	//4

DB 01001001B	//5

DB 01000001B	//6

DB 00011011B	//7

DB 00000001B	//8

DB 00001001B	//9

;-----------------------------

DELAY:

MOV R5,#0FFH	//設定R5=255

DELAY1:

MOV R6,#0FFH	//設定R6=255

DELAY2:

MOV R7,#0FH	//設定R7=15

DELAY3:

DJNZ R7,DELAY3     //將R7減1後回到DELAY3，0則繼續執行下行

DJNZ R6,DELAY2     //將R6減1後回到DELAY2，0則繼續執行下行

DJNZ R5,DELAY1     //將R5減1後回到DELAY1，0則繼續執行下行

RET    //retrun

END	//結束

進階題：

ORG 0000H     //從0000位置開始

JMP MAIN     //跳到MAIN執行

ORG 0050H     //從0050位置開始

;----------------

MAIN:

MOV DPTR,#NTABLE      //把NTABLE移動到DPTR儲存

LOOP1:

MOV R2,#0     //將R0歸零

LOOP2:

MOV A,R2     //將R2移動到A

MOVC A,@A+DPTR     //將A加上DPTR(將A+目前的R2移動到A)

MOV P1,A     //移動A到P1給七段顯示器讀取

INC R2     //R2++

ACALL DELAY     //CALL DELAY的迴圈

CJNE R2,#7,LOOP2     //重複LOOP2共7次

JMP LOOP1     //回到LOOP1歸零R2

NTABLE:

DB 00000011B	//0

DB 01000001B	//6

DB 10011111B	//1

DB 00000011B	//0

DB 00000001B	//8

DB 00001101B	//3

DB 00011011B	//7

;-----------------------------

DELAY:

MOV R5,P3     //讀取P3到R5

INC R5     //R5++

DELAY1:

MOV R6,#0FFH     //設定R6=255

DELAY2:

MOV R7,#099H     //設定R7=153

DELAY3:

DJNZ R7,DELAY3     //將R7減1後回到DELAY3，0則繼續執行下行

DJNZ R6,DELAY2     //將R6減1後回到DELAY2，0則繼續執行下行

DJNZ R5,DELAY1     //將R5減1後回到DELAY1，0則繼續執行下行

RET	     //return

END	 //結束