姓姓名：陳達軒

學號：0610837

上課時間：

2018 Fall 2EF

微算機實驗報告格式

Lab #8

ㄧ、實驗目的：

但請以自己對本次實驗的認知來加以說明。

- 了解LCD的工作方式，與如何自行將字型寫入LCD。

- Delay時間的運用與操作。

二、硬體架構：

請儘量自己畫圖不管是手繪或者是以電腦繪圖(Word or PoworPoint)。

- LCD實習版

- 1bit接線條、2bit接線條、3bit接線條、8bit接線條

- 8051 ICE Adapter

三、程式流程圖：

基礎題：

進階題：

四、問題與討論：

Note:

1.回答助教在實驗講義中所提的問題。

2.自己發現的疑問以及如何解決的方法。

(1)使用LCD時，LCD有需要不同的等待時間，然而又不能過長或過短導致程式閒置時間過長，延遲時需要等待輸入、等待LCD計算等等，才能繼續傳下一筆資料，LCD也需要處理時間，否則會在LCD處理完之前就將下一筆動作輸入，導致LCD同時接收太多資料而錯誤。

(2)AC是用來指定要存取的DD RAM和CG RAM的地址。當資料讀取之後，AC會自動+1或-1，游標會在輸入完一個字型後自動往後，另外LCD換行的原因可能是因為LCD沒有換行的指令，所以會自動換行。

(3)在寫程式的時候，一度以為LCD沒有正常顯示，所以浪費很多時間，但是經過拔除pin3後調整，發現顯示的文字是黑底白字，於是重新接上pin3，利用麵包版和1k可變電阻調整明暗，不過結果是反而只能將文字越條越暗導致顯示不清楚。推測可能是與LCD廠牌有關，或者LCD本身一開始就已經故障，導致顯示是黑底白字以至於不清楚。

五、心得：

Note:

1.對於實驗內容的心得感想

2.對本課程的建議。

這周的LCM實驗，使用前須要做各種設定與測試，並且在接線上感覺較為複雜，在傳送資料時，用的都是同一條傳輸線，必須利用其他接腳控制寫入，不是非常方便，但是確實也讓接線簡化不少，避免更複雜的接線出現。想必這是以後工程上常會見到的狀況，確實在實驗上得花上不少心力。除此之外，虛擬指令的使用，也是這次實驗的一個重點，如何正確的學會使用，也是讓我覺得在主語上有進步的地方。

六、程式碼與註解：

基礎題：

ORG	0000H

JMP	START

ORG	0050H

START:						;事前設定

MOV	DPTR,#TABLE	;載入表格

MOV	R5,#40			;R5紀錄delay

CALL	DELAY

MOV	A,#00111011B	;八位元存取、二列、5x7點矩陣

CALL	COMMAND

MOV	R5,#2

CALL	DELAY

MOV	A,#00001111B	;顯示器ON游標閃爍

CALL	COMMAND

MOV	R5,#2

CALL	DELAY

MOV	A,#00000001B 	;清除螢幕

CALL	COMMAND

MOV	R5,#40

CALL	DELAY

MOV	A,#10000000B	;設定DD RAM位置為0

CALL	COMMAND

MOV	R5,#2

CALL	DELAY

;----------------------

AGAIN:					 	;顯示

CLR	A

MOVC	A,@A+DPTR

INC	DPTR

JZ AGAIN1

CALL	SENDDATA

JMP	AGAIN

AGAIN1:

JMP	START			 	;顯示完回到start

;----------------------

COMMAND:

MOV	P0,A

MOV	P1,#00000100B	;E_R/W_RS 100 ->INSTRUCTION REGISTER

MOV	P1,#00000000B  	;E_R/W_RS 000 ->DISABLE

MOV	R5,#2

CALL	DELAY

RET

;----------------------

SENDDATA:

MOV	P0,A

MOV	P1,#00000101B	;E_R/W_RS 101 ->WRITE TO DD-RAM

MOV	P1,#00000001B	;E_R/W_RS 001 ->DISABLE

MOV	P1,#00000000B	;E_R/W_RS 000 ->DISABLE

MOV	R5,#2

CALL	DELAY

RET

;----------------------

DELAY:

MOV	R6,#240

DELAY1:

MOV	R7,#255

DELAY2:

DJNZ	R7,DELAY2

DJNZ	R6,DELAY1

DJNZ	R5,DELAY

RET

;----------------------

TABLE:

DB		"0610837",0

END

進階題：

ORG 0000H

JMP START

ORG 0050H

START:

MOV	R0,#10000000B

MOV	R5,#0

CALL	DELAY

CALL	DELAY

MOV	A,#00111011B	;初始設定，2列、5*7、8位元存取

CALL	COMMAND		;把A送到instruction register

MOV	A,#00001110B	;Display ON,Cursor ON,Blink OFF

CALL	COMMAND

MOV	A,#00000110B	;設定寫資料進入LCD時, 顯示器不要動, 游標向右移一格

CALL	COMMAND

MOV	A,#00000001B	;清除全螢幕

CALL	COMMAND

MOV	R5,#0			;延遲等清除LCD命令處理完畢

CALL	DELAY

CALL	DELAY

MOV	A,#01000000B	;設定CG RAM位址

CALL	COMMAND

CALL	SETFONT

MOV	A,#10000000B	;設定DD RAM位址=0

CALL	COMMAND

LOOP:

MOV	A,#00000000B	;顯示第一個字

CALL	SENDDATA

MOV	R5,#100

CALL	DDELAY

MOV	A,#00000001B	;清除LCD

CALL	COMMAND

MOV	R5,#10

CALL	DDELAY

MOV	A,R0			;游標移到第一行開頭

CALL	COMMAND

MOV	A,#00000001B	;顯示第二個字

CALL	SENDDATA

MOV	R5,#100

CALL	DDELAY

MOV	A,#00000001B	;清除LCD

CALL	COMMAND

MOV	R5,#10

CALL	DDELAY

MOV	A,R0			;游標移到第一行開頭

CALL	COMMAND

MOV	A,#00000010B	;顯示第三個字

CALL	SENDDATA

MOV	R5,#100

CALL	DDELAY

MOV	A,#00000001B	;清除LCD

CALL	COMMAND

JMP	LOOP

COMMAND:

MOV	P1,#00000100B

MOV	P0,A

MOV	R7,#50			;延遲等訊號穩定

DJNZ	R7,$

MOV	P1,#00000000B	;關掉溝通

MOV	R7,#60			;延遲等訊號處裡完畢

DJNZ	R7,$

RET

SENDDATA:

MOV	P1,#00000101B

MOV	P0,A

MOV	R7,#50			;延遲等訊號穩定

DJNZ	R7,$

CLR	P1.2					;讓Enable接腳產生負緣訊號

MOV	R7,#250			;延遲等訊號處裡完畢

DJNZ	R7,$

RET

SETFONT:					;造字副程式

MOV	DPTR,#FONT	;指標指到字型表開頭

MOV	R6,#8*3		;一個字8筆資料, n個字共 8 x n 筆資料

NEXT:

CLR	A				;清除累加器內資料

MOVC	A,@A+DPTR	;讀取字型資料

CALL	SENDDATA

INC	DPTR			;指標內容加1, 指到下一行字型

DJNZ	R6,NEXT

RET

FONT:

DB	00100B			;第一個字的5x7字型

DB	01010B

DB	00100B

DB	11111B

DB	10101B

DB	00100B

DB	01010B

DB	00000B

DB	00100B			;第二個字的5x7字型

DB	01010B

DB	10100B

DB	11111B

DB	00101B

DB	00100B

DB	01010B

DB	00000B

DB	00100B			;第三個字的5x7字型

DB	01010B

DB	00101B

DB	11111B

DB	10100B

DB	00100B

DB	01010B

DB	00000B

DDELAY:			  		;長延遲

MOV	R6,#100

DDELAY1:

MOV	R7,#100

DDELAY2:

DJNZ	R7,DDELAY2

DJNZ	R6,DDELAY1

DJNZ	R5,DDELAY

RET

DELAY:					 	;短延遲

MOV	R6,#2

DELAY1:

MOV	R7,#5

DELAY2:

DJNZ	R7,DELAY2

DJNZ	R6,DELAY1

DJNZ	R5,DELAY

RET

END