姓姓名：陳達軒

學號：0610837

上課時間：

2018 Fall 2EF

微算機實驗報告格式

Lab # 12

ㄧ、實驗目的：

但請以自己對本次實驗的認知來加以說明。

- 了解Timer/Counter的工作原理以及相關的控制方式

- 認識RS232傳輸方式，使用51內部的串列阜，練習與電腦端傳送ASCII-code

二、硬體架構：

請儘量自己畫圖不管是手繪或者是以電腦繪圖(Word or PoworPoint)。

- PL2303 USB to UART/Serial

- 4*7段顯示器

- 8051 ICE Adapter

三、程式流程圖：

基礎題

進階題

四、問題與討論：

Note:

1.回答助教在實驗講義中所提的問題。

2.自己發現的疑問以及如何解決的方法。

在串列傳輸中，設定Baud Rate的目的為何?有那些因素會造成Buad

Rate的誤差?這又會造成傳輸的資料發生什麼樣的問題?

因為傳輸串流資料時，沒有同步脈波，所以兩個設備的傳輸速度必須相同才能傳輸。根據SMOD有不同的算法，而TH1設定的值會造成Buad Rate的誤差（除出來不一定是整數）。若是兩邊設備傳輸速度不一致，則可能傳輸失敗，或傳輸到錯誤的資料。

這次的程式架構相對簡單，反而是連線處理的問題上很花時間，各種小細節都可能造成連線不成功，像是軟體沒有正確安裝、插線沒有執行，而且不像以往的debug可以看到目前錯誤的地方，這次實驗只要連線錯誤就是全黑的，比起以往更難以找到問題所在。

五、心得：

Note:

1.對於實驗內容的心得感想

2.對本課程的建議。

我覺得這次的實驗和以往不同，以前會覺得8051運算能力不足，可能無法與家用電腦做溝通，沒想到其實只要經過適當的調整，也可以有不錯的成果，serial port是很厲害的一種連接方式，但是一步一步使用serial其實是很麻煩的步驟，整體來看讓整個傳輸過程變慢許多。

六、程式碼與註解：

基本題：

ORG	0000H

JMP	MAIN

ORG	0050H

MAIN:

MOV	TMOD,#00100000B	;設定Timer/Counter 1為mode2

MOV	TL1,#0E6H			;先設定鮑率為1200

MOV	TH1,#0E6H

ORL	PCON,#80H			;SMOD設為1，將鮑率變為兩倍2400

SETB	TR1					;開啟Timer/Counter 1

CLR		SM2					;SM2 = 0，設成串列mode

SETB	SM1					;SM1=1

CLR		SM0					;SM0=0

SETB	REN				;接收致能

CLR		RI					;手動將RI初始化為0

JNB		RI,$					;等待接收完成

LOOP:

MOV	A,SBUF				;鍵盤輸入的值傳入

SUBB	A,#48				;改成ASCII

ORL	A,#70H				;控制七段顯示器

MOV	R3,A				;傳入數值到七段顯示器

CLR	RI

JMP	SHOW

SHOW:

MOV P2,R3					;顯示到七段

CALL DELAY

JNB RI,SHOW				;如果沒有資料傳入繼續顯示

JMP LOOP

DELAY:

MOV	R6,#23

DELAY1:

MOV	R7,#24

DELAY2:

DJNZ	R7,DELAY2

DJNZ	R6,DELAY1

RET

END

進階題：

ORG	0000H

JMP	MAIN

ORG	0050H

MAIN:

MOV	TMOD,#00100000B	;NO GATE/T0/MODE2

MOV	TL1,#0E6H

MOV	TH1,#0E6H

SETB TR1					;T1 RUN+NO GATE = ALWAYS RUN

CLR	 SM0

SETB SM1					;MODE1

CLR	 SM2

SETB REN		  			;RECEIVE ENABLE

LOOP:

CLR	RI						;RI=0

JNB	RI,$

MOV	A,SBUF				;接收資料

ADD	A,#20H				;變小寫

CLR TI						;重設傳輸

MOV	SBUF,A 				;傳輸

JNB TI,$						;等待傳輸完成

JMP LOOP